南阳市工业和信息化局

- 关于开展2025年南阳市节水型企业和工业园区遴选工作的通知

各县（市、区）工业和信息化主管部门：

为全面提升工业节水能力和水平，发挥节水先进企业的示范引领作用，根据《河南省工业和信息化厅关于开展2025年节水型企业和工业园区遴选工作的通知》（豫工信节〔2025〕111号）精神，决定开展2025年南阳市节水型企业和工业园区遴选工作。现就有关事项通知如下：

一、遴选范围

（一）工业企业。重点在火电、钢铁、纺织印染、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水行业，且年用水5万立方米以上的企业。

（二）工业园区。经省市认定的，具有法定边界、范围和统一管理机构的工业园区。

二、遴选程序

（一）市级节水型企业和工业园区

1.申报和初审。对照节水型企业和工业园区建设要求和标准，向所在县（市、区）工业和信息化主管部门提交申请报告，包括申请表及证明材料。各县（市、区）工业和信息化主管部门对申报的材料进行初审，7月18日前择优向市工信局推荐。申报材料电子版发送至市工信局节能科邮箱，同时提供纸质版申报材料一式两份。

2.审核。市工信局组织专家对推荐上报的节水型企业和工业园区申报材料进行审核，对申报材料资料不准确、存在异议的进行现场考察，按照评价标准，遴选出市级节水型企业和工业园区。

（二）县（市、区）级节水型企业和工业园区

县（市、区）级节水型企业和工业园区遴选工作由各县（市、区）参照市级节水型企业和工业园区遴选工作程序，结合当地实际，制定方案并组织实施。

三、遴选措施

（一）高度重视，制定计划。节水型企业和工业园区遴选工作是国家实行最严格水资源管理制度、河长制工作的重要考核内容，是落实黄河流域生态保护和高质量发展、“净水入黄河”的重要举措，是省纪委涉水监督的工作内容，各县（市、区）工业和信息化主管部门要高度重视此项工作，摸清本辖区内企业和工业园区用水情况，有序开展节水型企业和工业园区遴选工作。

（二）政策支持，强化引导。各县（市、区）工业和信息化主管部门要加强对节水型企业和工业园区遴选工作的政策引导和支持，充分利用现有资金渠道优先支持节水型企业和工业园区，对符合条件的节水技术改造项目予以重点支持。

（三）加强监督，严格考核。各县（市、区）工业和信息化主管部门要严格按照节水型企业和工业园区标准进行评价，并实行动态管理，有效期五年。

联系人：李江鑫  李  雪 13838779626

邮  箱：nygxjjn@163.com

附件：1.节水型工业园区申请报告

2.节水型工业园区评价指标

3.节水型企业申请报告

4.节水型企业自评表

5.节水型企业技术评价指标

6.节水型工业园区和企业推荐表

2025年5月27日

- 附件1

节水型工业园区申请报告

（编写格式）

园区名称：

所属地市：

园区类型：

申请日期：     年   月   日

填写说明

1.申报工业园区节水工作情况应达到《节水型工业园区评价导则》（GB/T43477—2023）标准要求，园区应按要求如实编写申请报告，并提供必要的证明材料。

2.申请报告包含但不限于下列内容：

（1）园区基本信息表

（2）园区节水分析报告

（3）园区自评表

3.以上材料需按顺序编排，并在相应位置加盖公章。

- 工业园区基本信息表

| 一、工业园区基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 园区名称 |  |  |  |
| 园区级别 | □国家级 □省级 | 园区类型 |  |
| 详细地址 |  |  |  |
| 园区法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人职务 |  | 电子邮箱 |  |
| 二、2024年度工业园区节水主要指标 |  |  |  |
| 园区主导产业 |  |  |  |
| 主要水源 |  |  |  |
| 2024年总产值（万元） |  |  |  |
| 2024年总取水量（m3） |  |  |  |
| 万元工业增加值用水量（m3/万元） |  |  |  |
| 单位产品取水量（m3/-） |  |  |  |
| 工业用水重复利用率（%） |  |  |  |
| 计划用水覆盖率（%） |  |  |  |
| 节水型企业覆盖率（%） |  |  |  |
| 污水处理率（%） |  |  |  |
| 供水管网漏损率（%） |  |  |  |
| 材料真实性承诺： 我单位郑重承诺：本次申报省级节水型园区所提交的相关数据和信息均真实、有效，愿接受并积极配合主管部门的监督抽查和核验。如有违反，愿承担由此产生的相应责任。 单位负责人（签字）： （申报单位公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 推荐单位意见： （推荐单位公章） 年 月 日 |  |  |  |

- 工业园区节水分析报告（格式）

一、基本情况

- （一）工业园区基本情况

- 包括园区地理位置（所属流域）、近三年的生产总值、工业增加值、主导产业、企业数量及规模、园区节水管理组织结构及人员配备情况等。

- （二）工业园区取用水情况

- 包括园区主要企业的用水环节、主要用水设备，园区取水水源（常规水资源、非常规水资源）、取水量、排水量、水质数据监测、串联用水、供水及排水管网建设、水循环利用设施建设、污水资源化利用及处理设施建设等情况。

二、工业园区节水评价分析

- （一）基本要求

- 1.近三年内不应有违反法律法规和重大安全事故行为；

- 2.近三年内不应有超计划用水、超许可范围取水行为，应按时足额缴纳水资源费（税）。

- 3.不应使用国家明令淘汰的用水工艺技术和设备。

- （二）节水管理指标

- 1.制度建设：建立节水检查考核和奖惩机制等相关规章制度；

- 2.职责落实：有承担节水管理工作的部门，有明确的节水管理职责分工等；

- 3.规划计划：有节水规划（计划）及总结；

- 4.日常管理：用水设备（设施）符合节水要求，定期开展水平衡测试，严格用水管理，各类巡检、统计台账齐全；

- 5.节水投入：有节水投入；

- 6.宣传培训：定期开展宣传教育；

- 7.检查考核：开展节水检查考核；

- （三）节水技术指标

- 1.用水总量：计划用水覆盖率达到评价要求；

- 2.用水效率：单位产品取水量和工业用水重复利用率达到行业要求的国家和省相关标准；

- 3.漏失控制：管网漏失率达到评价要求；

- 4.非常规水源利用：污水处理率和非常规水源利用情况达到评价要求；

- 5.节水载体：节水型企业覆盖率达到评价要求；

- 以上指标情况分析需说明计算过程和依据，并提供相关佐证材料。

三、节水先进经验

- 与省内外同类园区相比，本园区在推动工业节水工艺、技术和装备推广应用，节水技术改造，节水公共设施建设，节水管理等方面的优势。

四、未来三年拟采取的主要水效提升措施

- 未来三年拟采取的主要水效提升措施，如节水技术改造项目（如水重复利用等）、节水管理措施（如推动企业开展水平衡测试、高耗水行业节水型企业评价认定、园区节水管理平台建设等）。请分项简述建设内容、预期投资和预期节水效果。

五、证明材料

- 此部分包括但不限于以下材料：

- （一）园区管委会组织机构代码证复印件、园区成立的批复文件复印件；

- （二）近三年无违法记录、无不良信用记录、无重大安全环保事故证明材料；

- （三）节水管理机构成立文件及人员配备、岗位职责分工证明材料；

- （四）未使用国家明令淘汰的用水工艺技术和设备证明材料（若无地方主管部门证明，可作自我承诺声明）；

- （五）园区节水规划或工作方案、节水管理制度文件、节水统计台账、节水型企业建设情况、节水改造项目证明文件、先进节水工艺技术装备推广应用情况、节水宣传教育情况等证明材料。

六、工业园区自评表

- 1.节水型园区评价应遵循客观公正的原则。

- 2.评价应采用评价年上一年的统计数据对各项指标进行赋值和评价，各项评价指标值应以监测统计资料为依据。

- 3.总评分在85分级以上才具备申报条件。

- 附件2

- 节水型工业园区评价指标

- 节水型工业园区管理指标及评分细则

| 序号 | 评价指标 | 评价内容 | 评分细则 | 赋分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 | 有节水相关规章制度 | （1）建立园区节水检查考核和奖惩制度，得1分； （2）建立园区重点用水户节水统计制度，得1分； （3）对园区公共用水有节水巡回检查制度，得1分； （4）有园区和重点用水单位用水统计分析制度，得1分； （5）有违规用水举报及反馈制度，得1分 | 5 |
| 2 | 职责落实 | 有承担节水管理工作的部门、有明确的节水管理职责分工等 | （1）有明确的节水管理人员，得2分； （2）有明确的节水管理责任分工，得2分 | 4 |
| 3 | 规划计划 | 有节水规划（计划）及总结 | （1）制定节水规划（计划），得2分； （2）园区内非居民用水户有明确的年度用水指标，得2分； （3）有年度节水工作总结，得1分 | 5 |
| 4 | 日常管理 | 用水设备（设施）运行正常、管理措施到位 | （1）建有智能化用水节水管理平台，得2分； （2）公共区域用水按要求配备计量设施，得2分； （3）用水统计台账完整规范，按时完成统计报表，得2分； （4）园区及园区内工业企业按要求定期开展水平衡测试或用水合理性分析，得3分； （5）绿化灌溉采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式，得1分 | 10 |
| 5 | 节水投入 | 有节水投入 | 有年度节水投入，得2分 | 2 |
| 6 | 宣传培训 | 开展节水宣传教育 | （1）组织开展“世界水日”“中国水周”“全国城市节水宣传周”等专题节水宣传活动，每进行1项得1分，满分2分； （2）组织园区内用水单位负责人、用水节水管理人员及员工参加节水培训，一次得1分，满分4分； （3）公共场所设有节水宣传标语、宣传栏、宣传海报等，并定期维护，每有1处得0.5分，满分2分 | 8 |
| 7 | 检查考核 | 开展节水检查考核 | （1）依据制度开展园区内用水单位节水检查和考核，得2分； （2）依据考核结果进行奖励或惩罚，得2分； （3）园区有节水检查考核台账，得2分 | 6 |
| 小计 |  |  |  | 40 |

- 节水型工业园区技术指标及评分细则

| 序号 | 评价内容 | 技术指标 | 评价标准 | 评分细则 | 赋分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水总量 | 计划用水覆盖率 | ≥95% | 实施计划用水管理，计划用水覆盖率≥95%，得10分；90%≤覆盖率<95%，得6分；85%≤覆盖率<90%，得3分；覆盖率<85%，不得分 | 10 |
| 2 | 用水效率 | 单位产品取水量 | 达到定额要求 | 工业用水量排名前三位的行业中所有的工业企业单位产品取水量都达到定额通用值，得12分；达到定额先进值的工业企业数量占比大于20%，得15分 | 15 |
|  |  | 工业用水重复利用率 | 达到行业要求的国家或地方相关标准 | 园区内所有工业企业达到评价要求得满分，一家企业不达到扣1分，直至扣完 | 5 |
| 3 | 漏失控制 | 供水管网漏损率 | ≤6% | 达到评价要求得满分，每高0.5%扣2分，直至扣完 | 8 |
| 4 | 非常规水源利用 | 污水处理率 | 100% | 园区工业废水及生活污水的处理率达到100%，得7分；否则不得分 | 7 |
|  |  | 非常规水源利用 | — | 1）景观环境和市政杂用使用再生水/集蓄雨水等非常规水源的，得3分；否则不得分； 2）工业用水使用再生水等非常规水源的，得4分；否则不得分 | 7 |
| 5 | 节水载体 | 节水型企业覆盖率 | ≥40% | 节水型企业覆盖率≥40%，得8分；30%≤覆盖率<40%，得6分；20%≤覆盖率<30%，得4分；覆盖率<20%，不得分 | 8 |
| 小计 |  |  |  |  | 60 |

- 附件3

节水型企业申请报告

（编写格式）

申请单位：

所属地市：

所属行业：

申请日期：      年    月      日

填写说明

1.申报企业相关水效指标应优于所属行业节水型企业国家标准和河南省用水定额地方标准要求，企业应按要求如实编写申请报告，并提供必要的证明材料。

2.申请报告包含但不限于下列内容：

（1）企业基本信息表

（2）企业水效分析报告

（3）企业自评表

3.以上材料需按顺序编排，并在相应位置加盖公章。

- 企业基本信息表

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 所属行业 |  | 企业人数 |  |  |
| 法人代表 |  | 电话/传真 |  |  |
| 节水管理部门 |  | 电话/传真 |  |  |
| 节水管理负责人 |  | 电话/传真 |  |  |
| 主要产品 |  | 水源类型 |  |  |
| 上年总产值 | （万元） | 上年取水量 | (m3) |  |
| 申请企业 自评结果 | 经对照标准和要求进行自查，符合节水型企业的基本要求，管理评价得分为 分，技术评价得分为 分，总分 分。 符合节水型企业标准，申请审核验收。 申请企业：（公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 推荐单位意见 （推荐单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |

- 节水型企业创建工作自评总结报告

- （提纲）

- 一、基本情况

- （一）企业基本情况。包括企业地理位置（流域）、近三年的生产规模、产品结构、历年产量产值、组织结构、员工人数。

- （二）生产情况。包括企业生产的主要原材料消耗、能源消耗、主要用水环节和用水设备等。

- （三）取用水情况。包括企业的取水水源（常规水资源、非常规水资源）、取水量、排水量、用水计量设备配备、用水计量、水质数据监测等。对照相关行业节水型企业标准，各技术指标值相关情况。

- 二、工艺及技术水平

- （一）主要工艺流程。包括企业生产主要工艺流程以及工艺流程图等。

- （二）主要用水设备规模及其技术水平。包括企业循环水系统、冷却塔、换热器、锅炉、制冷、制氧、软化处理、污水处理等主要用水设备的设备配置、服务区域、运行情况、处理能力等，以及主要用水设备的技术水平情况。

- （三）与国内外同类企业相比在节水方面的突出做法。采取的先进节水工艺技术和装备情况、节水技术改造项目情况、节水管理措施等。

- 三、取用水情况及水效指标

- （一）主要用水工序、用水设备的取用水情况。包括企业生产主要用水工序、用水设备的取水量、排水量、水质情况等。

- （二）近三年单位产品取水量及水效指标。水效指标主要包括单位产品取水量、重复利用率、循环利用率、废水回用率、用水综合漏失率等。具体指标要求及报表格式依据《节水型企业评价导则》（GB/T 7119—2018）、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB/T 24789—2022）、《用水单位节水评价规范工业企业》（DB41/T 2677—2024）及相关行业节水型企业标准。

- 四、水效提升经验

（一）企业节水管理经验。介绍企业在节水方面采取的管理措施、方法以及制定的相应管理制度以及取得的效果。

（二）企业节水技术改造经验。介绍企业采用的先进节水技术、装备和产品，采取的优化运行、水重复利用等方面的节水措施以及取得的节水效益。

（三）重大节水工程。介绍企业实施的重大节水技术改造工程，包括种类、数量以及因此取得的节水效益。

五、未来三年拟采取的主要水效提升措施

未来三年拟采取的主要水效提升措施，如节水技术改造项目（如水重复利用、非常规水利用等）、节水管理措施（如用水管理负责人制度、合同节水管理等）。请分项简述建设内容、预期投资和预期节水效果。

六、证明材料

此部分包括但不限于以下材料：

（一）企业营业执照复印件，企业组织机构代码证复印件；

（二）企业取水相关证明材料（取水许可证或用水合同协议、废水达标排放、近三年用水无超计划等。若地方部门并无相关证明，可由企业书面做出相应承诺）；

（三）企业用水相关材料（企业用水记录、统计报表、费用账单、水计量器具台账、供排水管网图、维修及校验记录等）；

（四）企业用水设备相关材料（用水设备设计图纸、设备配置情况、运行记录、节水设施现场图片资料等）；

（五）企业节水管理相关材料（水平衡测试报告、节水管理制度文件、节水规划和年度节水计划文件、节水统计报表等）。

七、企业自评表

- （一）自评总则

1.企业自评表分为一票否决指标和量化评价指标。

2.一票否决指标如有不满足项，取消该企业评选资格，不参加后续量化打分。

- （二）一票否决指标

| 序号 | 评价指标 | 自评情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有取用水资源的合法手续 | □是□否 |
| 2 | 近三年用水无超计划 | □是□否 |
| 3 | 近三年内未发生重大安全和环境事故，无违法行为，未被列入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单 | □是□否 |
| 4 | 上一年度单位产品取水量达到节水型企业国家和地方标准 | □是□否 |
| 5 | 未使用国家明令禁止或列入禁止、淘汰目录的用水设备和器具 | □是□否 |
| 6 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”“四到位”制度 | □是□否 |
| 7 | 水计量器具配备满足国家标准《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB/T 24789）要求 | □是□否 |

- （三）量化评价指标

- 量化评价指标分为管理考核指标和技术考核指标，评价总分≥80分可被认定为达到节水型企业标准。

1.管理考核指标

| 评价指标 | 评分细则 | 满分 | 企业自评 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理机构 | 1.成立节水机构或部门，并建立节水管理岗位责任制。 2.明确节水主管领导并有专（兼）职节水管理人员。 | 4 |  |  |
| 管理制度 | 1.建立用水设备管理、用水计量、统计管理、巡回检查、维修等节水管理制度。 2.制定节水目标责任制和考核制度。 3.编制用水建议计划。 | 8 |  |  |
| 运行管理 | 1.用水设施（设备）运行良好；定期巡查和维修用水设施设备且记录完整。 2.近5年内利用水平衡测试等方式进行节水诊断。 3.近5年内对用水系统、主要用水环节进行节水技术改造，采用节水技术、工艺、产品和设备。 | 13 |  |  |
| 计量管理 | 1.水计量器具运行良好，定期检定或比测。 2.用水原始记录和统计台账记录完整；落实台账管理人员 3.有完整的供水管网图、排水管网图和用水计量网络图。 4.有年度用水统计报表，且用水统计数据完整规范；按期向有关部门报送年度用水统计报表。 5.建立用水实时监控系统/平台，或能耗监控平台涵盖了用水系统。 | 15 |  |  |
| 节水宣传 | 1.编制节水宣传材料，普及宣传节水相关知识、政策要求与经验做法。 2.积极开展以节水为主题的宣传与培训活动。 3.主要用水场所、用水器具显著位置张贴节水标语标识。 | 6 |  |  |
| 节水考核 | 1.每年至少开展节水考核。 2.落实节奖超罚制度。 | 4 |  |  |
| 小计 |  | 50 |  |  |

2.技术考核指标

| 序号 | 评价内容 | 评价指标 | 单位 | 分值 | 自评说明 |  | 等分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位用水量 | 单位产品用水量 | - | 15 |  |  |  |
| 2 | 分级计量 | 次级用水单位用水计量率和主要用水设备用水计量率 | % | 7 |  |  |  |
| 3 | 重复利用 | 用水重复利用率 | % | 6 |  |  |  |
| 4 |  | 直接冷却水循环利用率 | % | 2 |  |  |  |
| 5 |  | 间接冷却水循环利用率 | % | 2 |  |  |  |
| 6 |  | 循环水浓缩倍数 | - | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 蒸汽冷凝水回（收）用率 | % | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 废水回用率 | % | 2 |  |  |  |
| 9 | 漏损控制 | 用水综合漏失率 | % | 2 |  |  |  |
| 10 | 非常规水利用 | 非常规水利用（不含再生水与矿坑排水） | - | 3 |  |  |  |
| 11 |  | 废水处理回用 | - | 3 |  |  |  |
| 12 |  | 再生水（或矿坑排水）利用 | - | 3 |  |  |  |
| 13 | 节水器具利用 | 生活节水器具普及率 | % | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 50 |  |  |  |

注：1.各参数计算方法参见《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2018）；非常规水源利用情况主要评价再生水、矿坑水、微咸水利用，以及雨水积蓄、纯净水制水尾水和空调冷凝水回收利用等。

2.技术指标有空项的企业，可按其余项目达标情况进行折算，公式如下：

折算后技术评价得分=其余项目得分50-空项总分×50

- 附件4

- 节水型企业自评表

管理指标评分标准

| 评价指标 | 评价内容 | 评分细则 | 赋分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理机构 | 应成立节水机构或部门，明确节水主管领导并有专（兼）职节水管理人员，建立节水管理岗位责任制 | 1.成立节水机构或部门，并建立节水管理岗位责任制得2分 | 4 |
|  |  | 2.明确节水主管领导并有专（兼）职节水管理人员得2分 |  |
| 管理制度 | 应制定用水计量、用水统计、运行维护和节水检查与考核等相关节水制度，编制用水建议计划，并落实下达的年度用水计划 | 1.建立用水设备管理、用水计量、统计管理、巡回检查、维修等节水管理制度，建立一项得1分，最高得5分 | 8 |
|  |  | 2.制定节水目标责任制和考核制度得1分 |  |
|  |  | 3.编制用水建议计划得1分；不超过下达的用水计划得1分 |  |
| 运行管理 | 应规范用水设施（设备）运行与维修维护管理，按规定开展水平衡测试或用水合理性分析，持续开展节水改造并使用节水新技术、新工艺、新设备 | 1.用水设施（设备）运行良好得2分；定期巡查和维修用水设施设备且记录完整得2分，否则一处扣0.5分，扣完为止 | 13 |
|  |  | 2.近5年内利用水平衡测试等方式进行节水诊断得3分 |  |
|  |  | 3.近5年内对用水系统、主要用水环节进行节水技术改造，采用节水技术、工艺、产品和设备，每采用一项得2分，最高得6分 |  |
| 计量管理 | 水计量器具应运行正常、定期检定或比测，应有详细的供水管网图、排水管网图、用水计量网络图，原始水计量记录和统计台账等应详细、完整、清楚、准确 | 1.水计量器具运行良好得2分；定期检定或比测得2分 | 15 |
|  |  | 2.用水原始记录和统计台账记录完整得2分，否则一处扣0.5分，直至扣完；落实台账管理人员得1分 |  |
|  |  | 3.有完整的供水管网图、排水管网图和用水计量网络图，得3分，缺一项扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 4.有年度用水统计报表，且用水统计数据完整规范得2分；按期向有关部门报送年度用水统计报表得1分 |  |
|  |  | 5.建立用水实时监控系统/平台，或能耗监控平台涵盖了用水系统得2分 |  |
| 节水宣传 | 应每年组织或参加节水宣传、教育、培训或节水相关活动，规范张贴节水标识（标志） | 1.编制节水宣传材料，普及宣传节水相关知识、政策要求与经验做法得1分 | 6 |
|  |  | 2.积极开展以节水为主题的宣传与培训活动，每次活动得1分，最高得3分 |  |
|  |  | 3.主要用水场所、用水器具显著位置张贴节水标语标识得2分 |  |
| 节水考核 | 应定期开展节水检查和考核,实行节奖超罚 | 1.每年至少开展节水考核一次得2分，否则不得分 | 4 |
|  |  | 2.落实节奖超罚制度得2分 |  |

技术评价指标评分标准

| 评价指标 | 评价内容 | 评分细则 | 赋分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位用水量 | 单位产品用水量 | 火力发电、氯碱、氮肥、造纸、现代煤化工、石油炼制、乙烯、船舶、纺织染整、化纤长丝织造、建材、铁矿采选、钢铁、电解铝、氧化铝、多晶硅、炼焦、啤酒、发酵行业符合附件5用水要求得15分，其他行业或产品符合DB41/T385的先进值得15分，否则不得分 | 15 |
| 分级计量 | 次级用水单位用水计量率和主要用水设备用水计量率 | 次级用水单位用水计量率≥95%，同时主要用水设备a用水计量率≥85%，得7分。次级用水单位用水计量率每降低1%，扣0.5分；主要用水设备a用水计量率每降低5%，扣0.5分，扣完为止 | 7 |
| 重复利用 | 1.用水重复利用率 | 乙烯、氧化铝、炼焦及多晶硅行业≥98%，石油炼制行业≥97.5%，钢铁和现代煤化工行业≥97%，电解铝和氯碱行业≥96%，氮肥和火力发电行业≥95%，铁矿采选行业≥90%，化纤长丝织造业≥70%，纺织染整行业≥45%，得6分。造纸行业中纸浆≥75%，纸及纸板≥88%，浆纸联合企业≥90%，得6分。食品行业中发酵行业≥92%，啤酒行业≥70%，其他食品行业≥60%，得6分。船舶行业≥60%，得6分。建材行业中水泥≥97%，混凝土外加剂和石材≥90%，建筑防水材料和平板玻璃≥95%，得6分。其他行业应符合国家、行业相关规范，每低一个百分点扣0.5分，扣完为止b | 6 |
|  | 2.直接冷却水循环利用率 | 钢铁行业≥95%，化纤长丝织造行业≥70%，得2分；每低一个百分点扣0.5分，扣完为止b | 2 |
|  | 3.间接冷却水循环利用率 | 炼焦、氯碱和现代煤化工行业≥98%，氮肥行业≥97%，纺织染整、啤酒和发酵行业≥95%，得2分。其他行业应符合国家相关规范，每低一个百分点扣0.5分，扣完为止b | 2 |
|  | 4.循环水浓缩倍数 | 石油炼制行业≥4.0，乙烯行业≥5.0，得1分，否则不得分b | 1 |
|  | 5.蒸汽冷凝水回收（用）率 | 纺织染整行业≥98%，化纤长丝织造行业≥85%，石油炼制行业≥60%，乙烯行业≥80%，得2分。其他行业应符合国家相关规范，否则不得分b | 2 |
|  | 6.废水回用率 | 氧化铝行业≥98%，火力发电行业≥85%，化纤长丝织造行业≥80%，钢铁和炼焦行业≥75%，石油炼制行业≥50%，纺织染整行业≥20%，得2分。其他行业应符合国家相关规范，否则不得分b | 2 |
| 漏损控制 | 用水综合漏失率 | 电解铝行业≤6%，石油炼制、铁矿采选和建材行业≤5%，钢铁和纺织染整行业≤4%，发酵、炼焦和化纤长丝织造行业≤3%，多晶硅行业≤2.54%，现代煤化工和氮肥行业≤2%，氯碱行业≤1.5%，氧化铝行业≤1%，得2分。其他行业应符合国家相关规范，每高一个百分点扣0.5分，扣完为止b | 2 |
| 非常规水利用 | 1.非常规水利用（不含再生水与矿坑排水） | 1.建设雨水集蓄利用设施得1分，厂区道路卫生清扫采用非常规水得1分，绿植灌溉采用非常规水得1分，否则不得分 | 9 |
|  | 2.废水处理回用 | 2.建设废水处理回用系统得3分，否则不得分 |  |
|  | 3.再生水（或矿坑排水）利用 | 3.具备条件且工业生产使用城市再生水（或矿坑排水）得3分，具备条件未利用得0分，不具备条件按空项处理b |  |
| 节水器具利用 | 生活节水器具普及率 | 生活节水器具普及率达到100%得2分，每低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 2 |
| a指用水量不低于1m3/h的单台设备或单套用水系统。b此项评分可为空项。 |  |  |  |

附件5

- 节水型企业技术评价指标

技术评价指标—火力发电行业

| 评价内容 | 评价指标 | 单位 | 评价值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 单位发电量取水量 | m³/(MW·h) | 机组冷却 形式 | 机组容量 <300MW | 机组容量 300MW级 | 机组容量 600MW级及以上 |  |
|  |  |  | 循环冷却 | ≤1.85 | ≤1.70 | ≤1.65 |  |
|  |  |  | 直流冷却 | ≤0.30 | ≤0.28 | ≤0.24 |  |
|  |  |  | 空气冷却 | ≤0.32 | ≤0.30 |  | ≤0.27 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥95 |  |  |  |  |
|  | 废水回用率 | % | ≥85 |  |  |  |  |
| 注：1.循环冷却水不包含海水循环冷却，海水循环冷却按直流冷却对待。 2.当机组采用再生水时，再生水部分的定额可根据水质情况进行调整，循环冷却机组定额调整系数为1.2，空气冷却机组定额调整系数为1.1，直流冷却机组不予调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

技术评价指标—氯碱行业

| 评价内容 | 评价指标 |  | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 烧碱 | 30%离子膜法 | m3/t | ≤5.5 |
|  | 聚氯乙烯 | 电石法 |  | ≤6.0 |
|  |  | 乙烯法 |  | ≤8.6 |
| 重复利用 | 重复利用率 |  | % | ≥96 |
|  | 间接冷却水循环率 |  | % | ≥98 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  | % | ≤1.5 |
| 排水量 | 达标排放率 |  | % | 100 |

技术评价指标—氮肥行业

| 评价内容 | 评价指标 |  | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 合成氨 | 以无烟块煤（型煤）为原料 | m3/t | ≤9 |
|  |  | 以粉煤、褐煤为原料 |  | ≤12 |
|  |  | 以天然气为原料 |  | ≤5 |
|  | 尿素 |  |  | ≤2.5 |
| 重复利用 | 间接冷却水循环率 |  | % | ≥97 |
|  | 重复利用率 |  | % | ≥95 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  | % | ≤2 |
| 排水量 | 达标排放率 |  | % | 100 |

技术评价指标—造纸行业

| 评价内容 | 评价指标 |  | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量a | 纸浆 | 漂白化学木浆 | m3/t | ≤50 |
|  |  | 本色化学木浆 |  | ≤40 |
|  |  | 溶解级木浆 |  | ≤55 |
|  |  | 漂白化学竹浆 |  | ≤55 |
|  |  | 溶解级竹浆 |  | ≤60 |
|  |  | 本色化学竹浆 |  | ≤45 |
|  |  | 漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣等）浆 |  | ≤70 |
|  |  | 脱墨废纸浆 |  | ≤20 |
|  |  | 未脱墨废纸浆 |  | ≤10 |
|  |  | 化学机械木浆 |  | ≤17 |
|  | 纸 | 新闻纸 |  | ≤11 |
|  |  | 未涂布印刷书写纸 |  | ≤17 |
|  |  | 生活用纸 |  | ≤12 |
|  |  | 包装纸 |  | ≤15 |
|  | 纸板 | 白纸板 |  | ≤14 |
|  |  | 箱纸板 |  | ≤8.5 |
|  |  | 瓦楞原纸 |  | ≤10 |
| 重复利用 | 重复利用率 | 纸浆企业 | % | ≥75 |
|  |  | 纸及纸板企业 |  | ≥88 |
|  |  | 浆纸联合企业b |  | ≥90 |
| 注：1.半化学本色木浆及半化学草浆按本色化学木浆执行；机械木浆按化学机械木浆执行；经抄浆机生产浆板时，在本文件纸浆的技术指标基础上增加3m3/t；增加涂布工艺时，本文件相关产品的指标保持一致。 2.纸浆的计量单位为吨风干浆（含水10%）。 3.a取水量计量范围按照GB/T18820的规定执行。 4.b适用于同时进行纸浆、纸及纸板生产的企业。 |  |  |  |  |

技术评价指标—现代煤化工行业

| 评价内容 | 评价指标 |  | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 煤制甲醇吨产品取水量 |  | m3/t | ≤10.0 |
|  | 煤制乙二醇吨产品取水量 | 煤制乙二醇 |  | ≤18.0 |
|  |  | 合成气制乙二醇 |  | ≤12.0 |
|  | 煤制油吨产品取水量 | 煤炭直接液化 |  | ≤6.50 |
|  |  | 煤炭间接液化 |  | ≤10.75 |
|  | 煤制合成天然气单位产品取水量 |  | m3/103m3 | ≤8 |
|  | 煤制烯烃吨产品取水量 |  | m3/t | ≤24 |
| 重复利用 | 间接冷却水循环率 |  | % | ≥98 |
|  | 重复利用率 |  | % | ≥97 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  | % | ≤2 |
| 达标排放 | 废水排放达标率 |  | % | 100 |

技术评价指标—石油炼制行业

| 评价内容 | 评价指标 | 评价指标 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 原（料）油 | m3/t | ≤0.41 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥97.5 |
|  | 循环水浓缩倍数 | 倍 | ≥4 |
|  | 软化水、除盐水制取系数 | - | ≤1.10 |
|  | 蒸汽冷凝水回收率 | % | ≥60 |
|  | 含硫污水汽提净化水回用率 | % | ≥60 |
|  | 污（废）水回用率 | % | ≥50 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤5 |
| 排水 | 加工吨原（料）油排水量 | m3/t | ≤0.35 |
| 注：表中浓缩倍数指标是按间接冷却水循环系统中补充运行过程中损失的取水量确定的，当企业的间接冷却水循环系统的补充水中含有污（废）水回用水时，可将浓缩倍数指标按污（废）水回用水水量占补充水总量的10％递减0.1进行确定。 |  |  |  |

技术评价指标—乙烯行业

| 评价内容 | 评价指标 | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水 | 单位乙烯取水量 | m3/t | ≤6.5 |
|  | 化学水制取系数 | m3/m3 | ≤1.1（离子焦化树脂工艺） |
|  |  | m3/m3 | ≤1.25（反渗透工艺） |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥98 |
|  | 循环水浓缩倍数 | 倍 | ≥5 |
|  | 蒸汽冷凝水回收率 | % | ≥80 |
| 排水 | 单位乙烯排水量 | m3/t | ≤1.8 |

技术评价指标—船舶行业

| 评价内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水 | 金属船舶单位修正总吨取水量 | m3/t | ≤3.0 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥75 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤2.0 |

技术评价指标—纺织染整行业

| 评价内容 | 评价指标 | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品 取水量 | 棉、麻、化纤及混纺机织物 | m3/100m | ≤2 |
|  | 针织物及纱线 | m3/t | ≤50 |
|  | 丝绸机织物 | m3/100m | ≤2.8 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥45 |
|  | 间接冷却水循环率 | % | ≥95 |
|  | 冷凝水回用率 | % | ≥98 |
|  | 废水回用率 | % | ≥20 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤4 |
| 注 1：以棉色布为标准品，将标准品折合系数为 1，机织物百米基准值为布幅宽度106 cm，布重12.00 kg/100m的合格产品，当棉机织产品布幅宽度或布重不同时，计算其产品产量可按附录C-－基准纺织染整产品产量计算公式进行相应的换算。其他产品，可根据织物的长度、幅宽、厚度等数据按照 FZ/T 01002-2010中附录B的规定进行换算（以下同）。 注2：毛织物单位产品取水量考核指标另行制定（以下同）。 |  |  |  |

技术评价指标—化纤长丝织造行业

| 评价内容 | 评价指标 |  | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品 取水量 | 喷水织造 | 涤纶长丝织物 | m3/100m | ≤0.9 |
|  |  | 锦纶长丝织物 | m3/100m | ≤0.8 |
|  | 非喷水织造 | 涤纶、锦纶、人造丝织物 | m3/100m | ≤0.3 |
| 重复利用 | 重复利用率 |  | % | ≥70 |
|  | 直接冷却水循环率 |  | % | ≥70 |
|  | 蒸汽冷凝水回用率 |  | % | ≥85 |
|  | 废水回用率 |  | % | ≥80 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  | % | ≤3 |
| 注1：本表中的涤纶长丝织物和锦纶长丝织物为标准品。标准品的参数为：坯布幅宽170cm，纬丝线密度77.78dtex，纬丝捻度10T/cm，纬丝种类为全拉伸丝（FDY），纬度40根/cm，采用浆丝工艺。 注2：涤纶长丝织物和涤纶长丝织物为非标准时，参照附录C折算。 注3：废水排进园区污水处理厂的企业不考虑废水回用率。 |  |  |  |  |

技术评价指标—建材行业

| 评价内容 | 技术指标 |  |  |  | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水 | 单位产品取水量 | 水泥 | 熟料生产 |  | m3/t | ≤0.225 |
|  |  |  | 水泥生产 |  |  | ≤0.220 |
|  |  |  | 水泥粉磨 |  |  | ≤0.01 |
|  |  | 预拌混凝土 |  |  | m3/m3 | ≤0.15 |
|  |  | 混凝土外加剂 | 聚羧酸盐系高性能减水剂（含固量20%） |  | m3/t | ≤1.0 |
|  |  |  | 高效减水剂 | 萘系/蒽系（折固） |  | ≤0.85 |
|  |  |  |  | 氨基磺酸盐系（含固量30%） |  | ≤1.20 |
|  |  |  |  | 脂肪族（含固量30%） |  | ≤1.20 |
|  |  |  |  | 三聚氰胺（含固量20%） |  | ≤1.20 |
|  |  |  | 木质素磺酸盐减水剂（含固量50%） |  |  | ≤0.5 |
|  | 单位产品取水量 | 混凝土外加剂 | 松香热聚物引气剂（含固量50%） |  | m3/t | ≤0.56 |
|  |  |  | 速凝剂 | 粉状 | m3/t | ≤0.09 |
|  |  |  |  | 液体有碱（含固量40%） |  | ≤0.55 |
|  |  |  |  | 液体无碱（含固量50%） |  | ≤0.42 |
|  |  |  | 膨胀剂 |  |  | ≤0.06 |
|  |  | 水泥制品 | 混凝土桩 |  | m3/m3 | ≤0.34 |
|  |  |  | 混凝土电杆 |  |  | ≤0.68 |
|  |  |  | 混凝土管 |  |  | ≤0.51 |
|  |  |  | 预制构件 |  |  | ≤0.67 |
|  |  | 石材 | 天然石材 |  | m3/m2 | ≤0.080 |
|  |  |  | 合成石材 |  |  | ≤0.017 |
|  |  | 建筑防水材料 | 防水卷材 |  | kg/m2 | ≤0.603 |
|  |  |  | 防水涂料 |  | m3/t | ≤0.214 |
|  |  | 平板玻璃 |  |  | m3/重量箱 | ≤0.10 |
|  |  | 玻璃纤维 | 纤维直径＜6μm |  | m3/t | ≤21 |
|  |  |  | 6μm≤纤维直径≤9μm |  |  | ≤11 |
|  |  |  | 纤维直径＞9μm |  |  | ≤5 |
|  |  | 建筑卫生陶瓷 | 陶瓷砖 |  | m3/m2 | ≤0.05 |
|  |  |  | 卫生陶瓷 |  | m3/t | ≤8.0 |
|  |  | 绝热材料 | 岩棉制品 |  | m3/t | ≤2.38 |
|  |  |  | 玻璃棉制品 | 不含湿电除尘 |  | ≤1.45 |
|  |  |  |  | 含湿电除尘 |  | ≤1.72 |
|  |  |  | 热熔渣棉制品 |  |  | ≤2.13 |
|  |  |  | 矿棉吸声板 | 珍珠岩体系 |  | ≤4.28 |
|  |  |  |  | 纯矿棉体系 |  | ≤2.58 |
|  |  |  | 硅酸铝纤维针刺毯 |  |  | ≤3.16 |
| 重复利用 | 重复利用率 | 水泥 |  |  | % | ≥97 |
|  |  | 预拌混凝土 |  |  |  | — |
|  |  | 混凝土外加剂 |  |  |  | ≥90 |
|  |  | 水泥制品 |  |  |  | — |
|  |  | 石材 |  |  |  | ≥90 |
|  |  | 建筑防水材料 |  |  |  | ≥95 |
|  |  | 平板玻璃 |  |  |  | ≥95 |
| 重复利用 | 重复利用率 | 玻璃纤维 |  |  | % | ≥90 |
|  |  | 建筑卫生陶瓷 |  |  |  | ≥85 |
|  |  | 绝热材料 |  |  |  | ≥97 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  |  |  |  | ≤5 |

技术评价指标—铁矿采选行业

| 评价内容 | 工艺流程 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁铁矿选矿工艺取水量 | 阶段磨矿—磁选 | 吨原矿水量 | m3/t | ≤0.65 |
| 赤铁矿选矿工艺取水量 | 阶段磨矿—磁选—反浮选 | 吨原矿水量 | m3/t | ≤0.70 |
| 混合矿选矿工艺取水量 | 阶段磨矿—磁选—反浮选 | 吨原矿水量 | m3/t | ≤0.70 |
| 露天采矿工艺取水量 | - | 吨采剥量取水量 | m3/t | ≤0.003 |
| 地下采矿工艺取水量 | - | 吨出矿取水量 | m3/t | ≤0.04 |
| 重复利用 | - | 重复利用率 | % | ≥90 |
| 用水漏损 | - | 用水综合漏失率 | % | ≤5 |

技术评价指标—钢铁行业

| 评价内容 | 评价指标 | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 吨钢取水量 | m3/t | ≤4.2 |
| 重复利用 | 直接冷却水循环率 | % | ≥95 |
|  | 废水回用率 | % | ≥75 |
|  | 重复利用率 | % | ≥97 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤8 |

技术评价指标—电解铝行业

| 评价内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 单位电解铝取水量 | m3/t | 电解原铝液 | ≤0.8 |
|  |  |  | 重熔用铝锭 | ≤1.1 |
|  |  |  | 电解烟气深度净化 | ≤2.0 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥96 |  |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤6 |  |

技术评价指标—氧化铝行业

| 评价内容 | 技术指标 | 单位 | 拜耳法考核值 | 烧结法考核值 | 联合法考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 单位氧化铝产品取水量 | m3/t | ≤1.1 | ≤1.9 | ≤1.3 |
| 重复利用 | 废水回用率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
|  | 重复利用率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 |

技术评价指标—多晶硅行业

| 评价内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水 | 单位多晶硅取水量 | m3/t | ≤80 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥98 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤2.54 |
| 排水 | 单位多晶硅排水量 | m3/t | ≤36 |

技术评价指标—炼焦行业

| 评价内容 | 评价指标 | 单位 | 评价值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常规焦炉 | 热回收焦炉 | 半焦炉 |
| 取水量 | 吨焦取水量 | m3/t | ≤1.2 | ≤0.4 | ≤0.6 |
| 重复利用 | 间接冷却水循环率 | % | ≥98 |  |  |
|  | 废水回用率 | % | ≥75 |  |  |
|  | 重复利用率 | % | ≥98 | - | ≥98 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤3 |  |  |

技术评价指标—啤酒行业

| 评价内容 | 评价指标 | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 千升啤酒取水量 | m3/kL | ≤4.0 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥70 |
|  | 间接冷却水循环率 | % | ≥95 |
| 排放 | 达标排放率 | % | 100 |

技术评价指标—发酵行业

| 评价内容 | 技术指标 |  | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水 | 单位产品取水量 | 谷氨酸钠（味精）b | m3/t | ≤15 |
|  |  | 赖氨酸盐酸盐b |  | ≤15 |
|  |  | 赖氨酸硫酸盐b |  | ≤10 |
|  |  | 苏氨酸b |  | ≤16 |
|  |  | 色氨酸b |  | ≤100 |
|  |  | 丙氨酸c |  | ≤12 |
|  |  | 缬氨酸c |  | ≤12 |
|  |  | 酪氨酸d |  | ≤18 |
|  |  | 柠檬酸b.e |  | ≤20 |
|  |  | 乳酸b |  | ≤17 |
|  |  | 葡萄糖酸钠e |  | ≤15 |
|  |  | 葡萄糖浆e |  | ≤4.5 |
|  |  | 麦芽糖浆e |  | ≤4.5 |
|  |  | 果葡糖浆e |  | ≤3.8 |
|  |  | 一水葡萄糖e |  | ≤2.8 |
|  |  | 结晶果糖e |  | ≤18 |
|  |  | 麦芽糊精e |  | ≤4.0 |
|  |  | 山梨糖醇（液体）e |  | ≤2.0 |
|  |  | 山梨糖醇（固体，固形物含量70%）e |  | ≤4.0 |
|  |  | 黄原胶e |  | ≤50 |
|  |  | 酵母制品（干酵母）f |  | ≤65 |
|  |  | 酵母制品（鲜酵母、酵母乳）f.g |  | ≤75 |
|  |  | 酵母衍生制品h |  | ≤90 |
| 重复利用 |  | 重复利用率 | % | ≥92 |
|  |  | 间接冷却水循环率 |  | ≥95 |
| 用水漏损 |  | 用水综合漏损率 |  | ≤2 |
| a取水量计算范围按照GB/T18820的规定执行。b原料为玉米；c原料为淀粉；d原料为葡萄糖；e产品产量折一水柠檬酸计；f原料为糖蜜、淀粉质；g产品产量折干酵母计；h原料为酵母。 |  |  |  |  |

- 附件6

- 节水型园区推荐表

填报单位（公章）                              联系人：                                   联系电话：

| 序号 | 园区 名称 | 园区级别 | 主导产业 | 主导产业 销售收入 占产业集 聚集群区 销售收入 比重 | 园区规模 |  |  |  | 水效指标 |  |  |  | 推荐意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024年 销售收入 （万元） | 2024年总产值（万元） | 2024年工业增加值 （万元） | 2024年取水量（立方米） | 万元工业增加值取水量（立方米） | 节水型企业覆盖率 (%) | 水重复利用率 (%) | 万元工业增加值废水排放量（立方米） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 节水型企业推荐表

填报单位（公章）                              联系人：                                      联系电话：

| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 所属行业 | 2024年总产值 （万元） | 2024年主要产品取水量（立方米） | 2024主要产品单位用水量指标 | 推荐意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |